ЛР 10. Программирование Автомат уличного освещения

- Изучить Автомат уличного освещения («Программирование микроконтроллерных плат Arduino» Улли Соммер, стр. 151)

- Собрать схему выключателя уличного освещения

- Создать скетч Автомат уличного освещения

- Написать комментарии ко всем операторам цикла void loop()

- Продемонстрировать преподавателю работу Автомата уличного освещения

- Скриншоты всех этапов работы записать в отчет

int LED=13;
int LDR=0;
int Poti=1;
int cnt=0;

void setup()
{
Serial.begin(9600);//открываем последовательное соединение
pinMode(LED,OUTPUT);//со скоростью 9600 бод
}

void loop()
{
if(analogRead(LDR)>analogRead(Poti))cnt=0;
if(analogRead(LDR)<analogRead(Poti))cnt++;
Serial.print(analogRead(LDR));
Serial.print(" ");
Serial.println(analogRead(Poti));
if(cnt>300)
{
digitalWrite(LED,HIGH);
do
{
delay(1000);
Serial.print("Wnile");
Serial.print(analogRead(LDR));
Serial.print(" ");
Serial.println(analogRead(Poti));
}while(analogRead(LDR)<analogRead(Poti));
cnt=0;
//digitalWrite(LED,LOW);
}
else{ digitalWrite(LED,LOW); }

delay(1000);
}

Комментарии к операторам цикла void loop() данного кода:

- if(analogRead(LDR)>analogRead(Poti))cnt=0; - Если значение, считанное с датчика света (LDR), больше значения, считанного с потенциометра (Poti), то счетчик cnt устанавливается в 0.

- if(analogRead(LDR)<analogRead(Poti))cnt++; - Если значение, считанное с LDR, меньше значения, считанного с Poti, то к счетчику cnt добавляется 1.

- Serial.print(analogRead(LDR)); - Выводит значение, считанное с LDR, на последовательный порт.

- Serial.print(" "); - Выводит пробел на последовательный порт.

- Serial.println(analogRead(Poti)); - Выводит значение, считанное с Poti, на последовательный порт с переводом строки.

- if(cnt>300) - Если значение счетчика cnt больше 300, выполняется следующий блок кода.

- digitalWrite(LED,HIGH); - Устанавливает высокий уровень на пине LED, включая светодиод.

- do { ... } while(analogRead(LDR)<analogRead(Poti)); - Выполняет блок кода внутри do-while цикла, пока значение считанное с LDR меньше значения считанного с Poti.

- cnt=0; - Устанавливает значение счетчика cnt в 0.

- digitalWrite(LED,LOW); - Устанавливает низкий уровень на пине LED, выключая светодиод.

- else { digitalWrite(LED,LOW); } - Если условие в пункте 6 не выполняется, устанавливает низкий уровень на пине LED, выключая светодиод.

- delay(1000); - Задержка в 1 секунду перед повторением цикла.

ЛР 11. Программирование Секундомер

- Изучить Эксперимент 13. Секундомер (Конспект хакера Эксперименты)

- Собрать схему Секундомер

- Создать скетч Секундомер

- Написать комментарии ко всем операторам

- Продемонстрировать преподавателю работу Секундомер

- Скриншоты всех этапов работы записать в отчет

#define FIRST_SEGMENT_PIN   2

#define SEGMENT_COUNT       7

// префикс «0b» означает, что целое число за ним записано в

// в двоичном коде. Единицами мы обозначим номера сегментов

// индикатора, которые должны быть включены для отображения

// арабской цифры. Всего цифр 10, поэтому в массиве 10 чисел.

// Нам достаточно всего байта (англ. byte, 8 бит) для хранения

// комбинации сегментов для каждой из цифр.

byte numberSegments[10] = {

0b00111111, 0b00001010, 0b01011101, 0b01011110, 0b01101010,

0b01110110, 0b01110111, 0b00011010, 0b01111111, 0b01111110,

};

void setup()

{

for (int i = 0; i < SEGMENT_COUNT; ++i)

pinMode(i + FIRST_SEGMENT_PIN, OUTPUT);

}

void loop()

{

// определяем число, которое собираемся отображать. Пусть им

// будет номер текущей секунды, зацикленный на десятке

int number = (millis() / 1000) % 10;

// получаем код, в котором зашифрована арабская цифра

int mask = numberSegments[number];

// для каждого из 7 сегментов индикатора...

for (int i = 0; i < SEGMENT_COUNT; ++i) {

// ...определяем: должен ли он быть включён. Для этого

// считываем бит (англ. read bit), соответствующий текущему

// сегменту «i». Истина — он установлен (1), ложь — нет (0)

boolean enableSegment = bitRead(mask, i);

// включаем/выключаем сегмент на основе полученного значения

digitalWrite(i + FIRST_SEGMENT_PIN, enableSegment);

}

}

Комментарии к операторам данного кода:

- #define FIRST_SEGMENT_PIN 2 - Определяет пин, на котором подключен первый сегмент индикатора.

- #define SEGMENT_COUNT 7 - Определяет количество сегментов в индикаторе.

- byte numberSegments[10] = {...}; - Определяет массив, в котором хранятся комбинации сегментов для каждой из арабских цифр от 0 до 9.

- void setup() - Начало функции настройки.

- for (int i = 0; i < SEGMENT_COUNT; ++i) - Цикл, который выполняется для каждого сегмента индикатора.

- pinMode(i + FIRST_SEGMENT_PIN, OUTPUT); - Устанавливает пин с номером i + FIRST_SEGMENT_PIN в режим вывода.

- void loop() - Начало функции цикла.

- int number = (millis() / 1000) % 10; - Вычисляет значение переменной number как остаток от деления текущего времени в миллисекундах на 1000, затем берет остаток от деления этого значения на 10. Это позволяет получить номер текущей секунды, зацикленный на десятке.

- int mask = numberSegments[number]; - Присваивает переменной mask значение из массива numberSegments, соответствующее номеру текущей секунды.

- for (int i = 0; i < SEGMENT_COUNT; ++i) - Цикл, который выполняется для каждого сегмента индикатора.

- boolean enableSegment = bitRead(mask, i); - Считывает бит из переменной mask, соответствующий текущему сегменту "i", и присваивает его значение переменной enableSegment. Если бит равен 1, то enableSegment будет true, если бит равен 0, то enableSegment будет false.

- digitalWrite(i + FIRST_SEGMENT_PIN, enableSegment); - Включает или выключает сегмент на пине с номером i + FIRST_SEGMENT_PIN в зависимости от значения переменной enableSegment.

ЛР 12. Работа с текстовым дисплеем

- Изучить Эксперимент 18. Тестер батареек (Конспект хакера Эксперименты)

- Собрать схему Тестер батареек - БЕЗ клемм

- Создать скетч, который будет выводить на дисплей ФИО студента кириллицей (бегущая строка)

- Написать комментарии ко всем операторам

- Продемонстрировать преподавателю работу - бегущая строка

- Скриншоты всех этапов работы записать в отчет

// Подключаем библиотеку для работы с жидкокристаллическим

// экраном (англ. Liquid Crystal Display или просто LCD)

#include <LiquidCrystal.h>

// на диоде, защищающем от неверной полярности, падает доля

// напряжения (англ. voltage drop). Необходимо это учитывать

#define DIODE_DROP  0.7

// Объявляем объект, для управления дисплеем. Для его создания

// необходимо указать номера пинов, к которым он подключен в

// порядке:       RS   E DB4 DB5 DB6 DB7

LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10,  9,  8);

void setup()

{

// начинаем работу с экраном. Сообщаем объекту количество

// строк и столбцов. Опять же, вызывать pinMode не требуется:

// функция begin сделает всё за нас

lcd.begin(16, 2);

// печатаем сообщение на первой строке

lcd.print("Battery voltage:");

}

void loop()

{

// высчитываем напряжение подключенной батарейки

float voltage = analogRead(A0) / 1024.0 * 10.0;

// если напряжение на делителе напряжения было зафиксировано,

// нужно прибавить напряжение на диоде, т.к. оно было съедено

if (voltage > 0.1)

voltage += DIODE_DROP;

// устанавливаем курсор, колонку 0, строку 1. На деле — это

// левый квадрат 2-й строки, т.к. нумерация начинается с нуля

lcd.setCursor(0, 1);

// печатаем напряжение в батарейке с точностью до сотых долей

lcd.print(voltage, 2);

// следом печатаем единицы измерения

lcd.print(" Volts");

}

#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystalRus.h>

#define DIODE_DROP 0.7

LiquidCrystalRus lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8);

byte heart[8] = { 0b00000, 0b01010, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b01110, 0b00100, 0b00000 };

void setup() {
// Устанавливаем размер экрана
// Количество столбцов и строк
lcd.createChar(1, heart);
}

void loop() {

for (int i = -18; i < 18; i++) {
lcd.setCursor(i, 0);
lcd.print(char(1));
lcd.print("Гринцевич Юлия");
lcd.print(char(1));
delay(200);
lcd.clear(); // очищаем экран

} 
// передвигаем надпись влево
for (int i = -18; i < 18; i++) {
lcd.setCursor(i, 0);
lcd.print(char(1));
lcd.print("Чаган Алина ");
lcd.print(char(1));
delay(200);
lcd.clear(); // очищаем экран
}

}

ЛР 13. Программирование Бегущий огонек

- Изучить Эксперимент 7. Бегущий огонек (Конспект хакера Эксперименты)

- Собрать схему Бегущий огонек

- Создать скетч Бегущий огонек

- Написать комментарии ко всем операторам

- Продемонстрировать преподавателю работу Бегущий огонек

- Изменить скетч так, чтобы светодиоды переключались раз в секунду.

- Продемонстрировать преподавателю работу Бегущий огонек

- Скриншоты всех этапов работы записать в отчет

// светодиодная шкала подключена к группе пинов расположенных

// подряд. Даём понятные имена первому и последнему пинам

#define FIRST_LED_PIN  2

#define LAST_LED_PIN   11

void setup()

{

// в шкале 10 светодиодов. Мы бы могли написать pinMode 10

// раз: для каждого из пинов, но это бы раздуло код и

// сделало его изменение более проблематичным.

// Поэтому лучше воспользоваться циклом. Мы выполняем

// pinMode для (англ. for) каждого пина (переменная pin)

// от первого (= FIRST_LED_PIN) до последнего включительно

// (<= LAST_LED_PIN), всякий раз продвигаясь к следующему

// (++pin увеличивает значение pin на единицу)

// Так все пины от 2-го по 11-й друг за другом станут выходами

for (int pin = FIRST_LED_PIN; pin <= LAST_LED_PIN; ++pin)

pinMode(pin, OUTPUT);

}

void loop()

{

// получаем время в миллисекундах, прошедшее с момента

// включения микроконтроллера

unsigned int ms = millis();

// нехитрой арифметикой вычисляем, какой светодиод

// должен гореть именно сейчас. Смена будет происходить

// каждые 120 миллисекунд. Y % X — это остаток от

// деления Y на X; плюс, минус, скобки — как в алгебре.

int pin = FIRST_LED_PIN + (ms / 120) % 10;

// включаем нужный светодиод на 10 миллисекунд, затем —

// выключаем. На следующем проходе цикла он снова включится,

// если гореть его черёд, и мы вообще не заметим отключения

digitalWrite(pin, HIGH);

delay(10);

digitalWrite(pin, LOW);

}

Я попробую изменить следующий код, чтобы светодиоды переключались раз в секунду. Вот мой вариант:

#define FIRST_LED_PIN  2

#define LAST_LED_PIN   11

void setup()

{

// в шкале 10 светодиодов. Мы бы могли написать pinMode 10

// раз: для каждого из пинов, но это бы раздуло код и

// сделало его изменение более проблематичным.

// Поэтому лучше воспользоваться циклом. Мы выполняем

// pinMode для (англ. for) каждого пина (переменная pin)

// от первого (= FIRST_LED_PIN) до последнего включительно

// (<= LAST_LED_PIN), всякий раз продвигаясь к следующему

// (++pin увеличивает значение pin на единицу)

// Так все пины от 2-го по 11-й друг за другом станут выходами

for (int pin = FIRST_LED_PIN; pin <= LAST_LED_PIN; ++pin)

pinMode(pin, OUTPUT);

}

void loop()

{

// получаем время в миллисекундах, прошедшее с момента

// включения микроконтроллера

unsigned int ms = millis();

// нехитрой арифметикой вычисляем, какой светодиод

// должен гореть именно сейчас. Смена будет происходить

// каждые 1000 миллисекунд. Y % X — это остаток от

// деления Y на X; плюс, минус, скобки — как в алгебре.

int pin = FIRST_LED_PIN + (ms / 1000) % 10;

// включаем нужный светодиод на 10 миллисекунд, затем —

// выключаем. На следующем проходе цикла он снова включится,

// если гореть его черёд, и мы вообще не заметим отключения

digitalWrite(pin, HIGH);

delay(10);

digitalWrite(pin, LOW);

}

Надеюсь, это то, что вы хотели. 😊

Вот измененный код, чтобы светодиоды переключались раз в секунду:

```c++

#define FIRST_LED_PIN  2

#define LAST_LED_PIN   11

void setup()

{

for (int pin = FIRST_LED_PIN; pin <= LAST_LED_PIN; ++pin)

pinMode(pin, OUTPUT);

}

void loop()

{

unsigned int ms = millis();

int pin = FIRST_LED_PIN + (ms / 1000) % 10; // изменено значение 120 на 1000 для переключения раз в секунду

digitalWrite(pin, HIGH);

delay(500); // изменено значение 10 на 500 для задержки в полсекунды

digitalWrite(pin, LOW);

delay(500); // изменено значение 10 на 500 для задержки в полсекунды

}

```

В этом измененном коде светодиоды будут переключаться каждую секунду. Сначала будет включен светодиод, соответствующий пину `pin`, затем он будет выключен, и будет задержка в полсекунды перед следующим переключением.

ЛР 14. Счетчик нажатий

#define DATA_PIN    13 // пин данных (англ. data)

#define LATCH_PIN   12 // пин строба (англ. latch)

#define CLOCK_PIN   11 // пин такта (англ. clock)

#define BUTTON_PIN  10

int clicks = 0;

boolean buttonWasUp = true;

byte segments[10] = {

0b01111101, 0b00100100, 0b01111010, 0b01110110, 0b00100111,

0b01010111, 0b01011111, 0b01100100, 0b01111111, 0b01110111

};

void setup()

{

pinMode(DATA_PIN, OUTPUT);

pinMode(CLOCK_PIN, OUTPUT);

pinMode(LATCH_PIN, OUTPUT);

pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);

}

void loop()

{

// считаем клики кнопки, как уже делали это раньше

if (buttonWasUp && !digitalRead(BUTTON_PIN)) {

delay(10);

if (!digitalRead(BUTTON_PIN))

clicks = (clicks + 1) % 10;

}

buttonWasUp = digitalRead(BUTTON_PIN);

// для записи в 74HC595 нужно притянуть пин строба к земле

digitalWrite(LATCH_PIN, LOW);

// задвигаем (англ. shift out) байт-маску бит за битом,

// начиная с младшего (англ. Least Significant Bit first)

shiftOut(DATA_PIN, CLOCK_PIN, LSBFIRST, segments[clicks]);

// чтобы переданный байт отразился на выходах Qx, нужно

// подать на пин строба высокий сигнал

digitalWrite(LATCH_PIN, HIGH);

}